2

DISPOSITIVOS GRÁFICOS

Este capítulo tem por finalidade apresentar os principais dispositivos gráficos hoje existentes e as técnicas nas quais eles se baseiam. O capítulo procura ainda apresentar os dispositivos controlados pelo GKS/puc e a maneira com que o programador de aplicação especifica para qual dispositivo ele quer que o desenho seja enviado.

Aqui, deve-se notar logo de início, existe uma pequena confusão inevitável de nomenclatura. A palavra workstation (estação de trabalho) tem dois significados: o corrente representando os equipamentos vendidos pela SUN, DEC, HP e outras e o definido pela norma internacional do GKS. No GKS, workstation é uma abstração lógica de um dispositivo físico. Ela pode ser tanto uma workstation SUN/SPARCStation 2 quanto uma placa e monitor EGA ou uma plotadora de pena.

No GKS as workstations são especiaficadas através de dois parâmetros: o wtype e o conid. O wtype (workstation type) define o tipo de workstation e o conid (conection identifier) foi criado pela norma para especificar um identificador de conexão para o dispositivo (workstation). Este segundo parâmetro serve para distinguir entre os diversos dispositivos de um mesmo tipo que estão sendo controlados pelo GKS, ao mesmo tempo. A utlização deste parâmetro na implementação do GKS/puc, entretanto, tem um significado um pouco diferente. Ele serve para definir a resolução com que as placas gráficas devem operar, o arquivo de saída e o tamanho do papel dos dispositivos tipo impressora. Desta forma, o significado do conid varia de acordo com o tipo de dispositivo (workstation ).

Os dispositivos gráficos, de uma forma geral, podem ser classificados de acordo com sua função básica de transmitir dados de ou para o computador da seguinte forma:

ì saída interativos

Dispositivos de	í saída passivos

î entrada

Os dispositivos que exibem dados do computador são ditos de saída e os que captam dados para o computador são ditos de entrada. A classificação dos dispositivos de saída em passivos e interativos é feita em função da possibilidade, ou não, do usuário intervir na criação do desenho. A Tabela 2.1 mostra a classificação dos dispositivos controlados pelo GKS e seus respectivos wtypes. Nota-se que, quando o programa de aplicação for escrito em FORTRAN, estes wtypes são números inteiros. Na ligação (binding) com programas de aplicação escritos em C, os wtypes são strings. Ainda, nesta tabela, os dispositivos de saída estão classificados como OUTPUT; os de entrada como INPUT; e os interativos como OUTIN.

Os identificadores de conexão dos dispositivos da Tabela 2.1 são apresentados ao longo do capítulo, juntamente com uma descrição das tecnologias nas quais se baseiam estes dispositivos.

|  |  | WTYPE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Categoria | FORTRAN | C |
| WISS | WISS | 1 | WISS |
| METAFILE INPUT | METAFILE INPUT | 2 | GKSMI |
| METAFILE OUTPUT | METAFILE OUTPUT | 3 | GKSMO |
| TEKTRONIX 4114 | OUTIN | 4 | - |
| TEKTRONIX 4014 | OUTIN | 5 | - |
| TEKTRONIX 4010 | OUTIN | 6 | - |
| TEKTRONIX 4105 | OUTIN | 7 | TEK4105 |
| CGA | OUTIN | 7 | CGA |
| CALCOMP M84 | OUTPUT | 8 | M84 |
| CALCOMP 1044 GT | OUTPUT | 9 | - |
| HOUSTON DP-3 | OUTPUT | 10 | - |
| DATANAV PCG 1024 | OUTIN | 11 | DATANAV |
| IMP. DE CARACTERES | OUTPUT | 12 | - |
| HOUSTON DMP-51 MP / TDD 21 | OUTPUT | 13 | TDD21 |
| IMPRESSORA EPSON | OUTPUT | 14 | EPSON |
| HP7475A / TDD 43 | OUTPUT | 15 | TDD43 |
| HP 7585 / IBM 6186 | OUTPUT | 16 | HP7585 |
| EGA | OUTIN | 17 | EGA |
| HP LASERJET II | OUTPUT | 18 | LASER |
| MICROSTATION (DGN) | OUTPUT | 19 | DGN |
| AUTOCAD (DXF) | OUTPUT | 20 | DXF |
| IBM 3278 | OUTIN | 21 | - |
| VERSATEC | OUTPUT | 22 | VERSATEC |
| MODEL ONE | OUTIN | 23 | MODEL_ONE |
| HERCULES | OUTIN | 24 | HERCULES |
| IBM 3279 | OUTIN | 25 | - |
| VGA | OUTIN | 26 | VGA |
| SUPER VGA | OUTIN | 27 | SVGA |
| VGA WONDER | OUTIN | 28 | VGAWONDER |
| CGM | METAFILE OUTPUT | 29 | CGM |
| XLIB VERSÃO 11 | OUTIN | 32 | X11 |
| POSTSCRIPT | OUTPUT | 34 | POSTSCRIPT |

Tabela 2.1 - Categoria e wtypes dos Dispositivos Controlados pelo GKS/puc

2.1 - DISPOSITIVOS GRÁFICOS DE SAÍDA INTERATIVOS

Os equipamentos que permitem ao operador participar ativamente da produção do desenho são chamados interativos. Por interação entende-se que o programa de aplicação possibilita uma série de alternativas durante sua execução, seguindo aquela escolhida pelo usuário. Estas opções são oferecidas de várias formas, utilizando os mecanismos de entrada (ver item 2.3), e permitem a formação de uma linguagem gráfica, que é o método de diálogo homem-computador mais eficiente criado até hoje (menos cansativo, possibilitando extensas entradas e saídas de dados menos sujeitas a erros).

A grande maioria dos dispositivos interativos se baseia no tubo de raios catódicos (Cathode Ray Tube, ou CRT), cujo funcionamento é ilustrado na Figura 2.1.

µ §

Figura 2.1 - Tubo de Raios Catódicos

Através do tubo, um feixe de elétrons é dirigido à tela. Esta é coberta por uma camada de fósforo, elemento sensível, que brilha ao ser atingido pelo feixe, mas possui decaimento rápido (após 0.2 segundos do impacto, cerca de metade da luminosidade já se extinguiu), conforme ilustra a Figura 2.2.

As diversas tecnologias baseadas em CRT diferem na forma de manter o desenho aceso, fornecendo ao usuário a impressão de uma imagem constante na tela do terminal. Três tipos de tecnologia são utilizados: vetorial de retraçamento, vetorial de armazenamento e matricial de rastreamento.

2.1.1 - Vetorial de Retraçamento (Vector Refresh)

Esta é a técnica mais sofisticada para o traçado de linhas, e também a que primeiro surgiu. Consiste em repetir o ciclo de excitação seguidamente, redesenhando várias vezes a figura na tela (de trinta a sessenta vezes por segundo, dependendo da complexidade do desenho), como ilustra a Figura 2.3.

µ §

Figura 2.2 - Decaimento do Fósforo

µ §

Figura 2.3 - Sustentação do Fósforo Aceso

Se a cada retraçamento o desenho a ser iluminado muda ligeiramente de posição, cria-se a ilusão de movimento. Por esta razão estes terminais são também conhecidos por dinâmicos. A Figura 2.4 apresenta o funcionamento destes dispositivos.

µ §

Figura 2.4 - Terminal Vetorial de Retraçamento

Nos terminais vetoriais dinâmicos a primitiva é a reta, que pode ser desenhada em qualquer posição, independente da localização anterior (acesso randômico). As mudanças ditadas pelo operador ocorrem imediatamente, devido ao ciclo de refrescamento (refresh cycle). Possuem também alta resolução (quantidade de linhas que podem ser vistas separadamente em uma unidade métrica), bom contraste e possibilidade limitada de cor. São capazes de redesenhar toda a tela rapidamente, sem que o usuário perceba, e possuem uma excelente qualidade de linhas.

Como desvantagens tem-se a limitação de que estes dispositivos só apresentam imagens por linhas (modelos ditos de arame) e o alto preço (é uma das tecnologias mais caras). Além disto, a quantidade de linhas contida na tela deve ser reduzida para evitar que a imagem fique "piscando" (o ciclo de refrescamento não é rápido o suficiente para "reanimar" tantas linhas; este fenômeno é conhecido como flickering).

Como foi dito anteriormente, estes terminais foram os primeiros a aparecer. Os últimos modelos comerciais bem sucedidos desta tecnologia foram os terminais da Evans & Sutherland, que participaram ativamente do mercado internacional até o início da década de 80. Sua difusão, entretanto, foi sempre muito restrita devido ao seu alto custo e a necessidade de altas taxas de transmissão entre o computador e o terminal. Só para dar um exemplo, se a resolução do terminal for de 4096 pontos endereçaveis isto significa que são necessários 12 bits (212=4096) para descrever a coordenada x e 12 bits para a coordenada y. Se as linhas do desenho não forem conectadas é necessário que para cada uma se defina as posições (x1,y1) e (x2,y2). Se a imagem gerada tiver 5000 linhas desconexas o tamanho da informação que deve ser passada para este terminal a 1/30 do segundo seria:

(número de linhas)x(tamanho da info de cada linha) = 5000x48 bits = 240000 bits.

Ou seja, a cada segundo seriam necessários aproximadamente 7 milhões e 200 mil bits. Só para dar uma idéia, a maioria dos modens atuais trabalha na faixa de 1200 a 9600 bauds (bits por segundo).

2.1.2 - Vetorial de Armazenamento (Vector Storage)

Esta tecnologia surgiu como solução para diminuir os custos dos equipamentos gráficos. Ao invés do refrescamento, as linhas a serem iluminadas ficam identificadas em uma placa cujo potencial é constante. Um "feixe de inundação" passa continuamente pela placa, sendo dirigido às posições que compõem o desenho, conforme é mostrado na Figura 2.5. Desta forma, a luminosidade é mantida sem necessidade das altas taxas de transmissão do modelo de retraçamento. Esta tecnologia não permite, entretanto, a ilusão de movimento, e os traços removidos só desaparecem da tela ao se apagarem todas as marcações da placa. Esta limpeza é acompanhada de um brilho súbito, que pode irritar o usuário. Além disso não há possibilidade de cor.

µ §

Figura 2.5 - Terminal Vetorial de Armazenamento

Como vantagem tem-se o preço acessível, uma alta resolução (aqui definida como número de pontos endereçáveis nas direções horizontal e vertical; ela chega a 4096 por 4096 nos modelos mais sofisticados), tamanho grande de tela (mais de 40 centímetros na maior dimensão) e a ausência de limite de informação na tela (não ocorre flickering). A primitiva é a reta que pode ser traçada randomicamente. A qualidade da linha é também boa. Sua principal desvantagem é a capacidade de representar apenas modelos de arame dos objetos sem a simulação de movimento dos terminais de retraçamento.

Os modelos mais conhecidos foram os 4014 e 4114 da Tektronix. Para admitir que algumas linhas do desenho sejam removidas sem se apagar a tela toda, o modelo 4114 (um dos últimos da linha) usou uma tecnologia híbrida de armazenamento e retraçamento. A Tabela 2.1, apresentada no início do capítulo, mostra os wtypes desses dispositivos que só são controlados pela versão antiga do GKS/puc. Na década de 80, esses terminais deram lugar para os terminais matriciais de rastreamento.

2.1.3 - Matricial de Rastreamento (Raster)

Estes dispositivos utilizam a mesma tecnologia da televisão comercial. A tela é constituída de pontos, mas a exemplo dos vetoriais de retraçamento, o terminal não possui nenhuma capacidade de armazenamento. É necessária a reanimação contínua da tela, o que é feito linha a linha (rastreamento): um sinal de vídeo passa continuamente na tela, verificando em cada linha os atributos dos pontos, e colocando-os novamente ativos. É interessante notar a diferença para os terminais dinâmicos. Nesses últimos só são redesenhadas as linhas que compõem a figura, enquanto que nos matriciais todos os pontos da tela são reanimados.

A taxa de refrescamento agora é fixa entre 24 e 72 Hertz. A primitiva é o ponto (dito picture element, ou pixel), menor unidade para atribuições. A quantidade de valores possíveis para a cor de um pixel é função do número de bits usados para representá-la na memória gráfica (mais exatamente na frame buffer memory, graphic memory, ou bit planes). Muitas vezes esta idéia de vários bits para representar cada ponto da tela é ilustrada com a imagem de planos de memória. Por plano, entende-se uma matriz binária onde cada posição corresponde a um pixel. Exemplificando, num monitor monocromático, se existem N planos para controlar a intensidade de luz, cada pixel apresenta 2N possibilidades diferentes de variação luminosa. Esta idéia e o funcionamento de um dispositivo matricial são apresentados na Figura 2.6.

µ §

Figura 2.6 - Dispositivo Matricial de Rastreamento (Monocromático)

É comum também o uso de tabelas na memória gráfica para a representação não uniforme de níveis de intensidade do feixe de elétrons, conforme é ilustrado na Figura 2.7. Cada combinação binária corresponde a um determinado valor que indica uma posição na tabela, o valor nesta posição especifica um nível de intensidade do feixe de elétrons.

µ §

Figura 2.7 - Tabelas na Memória Gráfica

Nas telas com possibilidades de cores, estas são obtidas pela mistura das três cores básicas: vermelho, verde e azul (daí a terminologia: RGB - Red, Green and Blue). Os conceitos de plano e tabela na memória gráfica continuam válidos, como ilustra a Figura 2.8.  Nota-se aqui que se a tabela de cores tem r bits para o vermelho, g bits  para o verde e b bits para o azul ela pode representar uma palheta com 2(r+g+b)  cores. Estas cores são obtidas pela combinação de 2r tons de vermelho com 2g tons de verde e com 2b tons de azul.

µ §

Figura 2.8 - Dispositivo Matricial de Rastreamento (Colorido)

Cada pixel é constituído por um grupo de triedros de fósforo nas cores primárias. O dispositivo lê da memória gráfica quanto de cada cor entra na composição do pixel, e, acionando os três "canhões" (produtores de feixes de elétrons) com intensidades diferentes, gera a cor desejada. Uma máscara de metal garante que o canhão azul só impressione o fósforo azul, não atingindo os demais componentes do pixel, o mesmo ocorrendo para as outras duas cores geradoras como ilustra a Figura 2.9.

µ §

Figura 2.9 - Funcionamento da Máscara de Metal

Os dispositivos matriciais possibilitam completa variedade de cores, permitindo a geração de imagens com foto realismo (ao invés de somente linhas, eles apresentam figuras cheias com sombra, reflexão, refração e textura). Atualmente, é a tecnologia dominante no mercado.

Um ponto interessante nesta comparação de tecnologias diz respeito a forma de armazenar a imagem. Nos dispositivos vetoriais a imagem é armazenada através de  entidades geométricas (linhas) que são tipos de dados mais abstratos que a cor de um pixel. Não seria estranho, por exemplo, um dispositivo vetorial entender entidades como arcos de círculo ou elipses.

O ponto que deve ser notado vem da comparação entre os tamanhos das memórias gráficas nas duas representações. Como mostrado na seção 2.1.1, o tamanho da descrição vetorial de uma imagem depende do número de linhas que ela contém. Já a descrição de imagens na forma matricial, por sua vez, independe da complexidade da figura.  Ocorre, entretanto, que em geral o tamanho das memórias gráficas na representação matricial é muito maior que seu equivalente vetorial. Assim, por exemplo, um dispositivo matricial que pode apresentar 256 cores simultâneas na tela (8 bit planes) com uma resolução 1024x1024 tem uma memória gráfica de

(1024x1024 pixels) (1 byte/pixel) = 1 Mbyte

independentemente da imagem nela representada. Neste cálculo não foi considerado o tamanho da tabela de cores que depende do número de cores representáveis no dispositivo. O tamanho desta tabela é geralmente muito menor que o tamanho dos bit planes e não precisa ser considerada. Se neste exemplo a palheta de cores deste dispositivo for capaz de representar 512 tons de vermelho,  512 tons de verde e 512 tons de azul, a combinação destes tons permite uma seleção num conjunto de mais de 134 milhões de cores (5123). A representação de 512 tons de uma cor básica requer apenas 9 bits (29=512). Como a tabela tem 256 linhas com 27 bits cada linha o tamanho da tabela é de apenas 256x27/8= 864 bytes.

O tráfego nas redes de computadores atuais ficaria muito prejudicado se informações do tamanho dos bit planes tivessem que transitar a cada fração do segundo.  Por isto, mesmo com o domínio da tecnologia matricial, a comunicação com dispositivos ainda se faz predominantemente de forma abstrata (linhas, textos, fronteiras de áreas preenchidas, etc...). Reforça esta estratégia o fato destas descrições abstratas serem independentes do número de bits por pixel e os diversos computadores de uma mesma rede terem normalmente diferente dispositivos matriciais. A conversão destas informações abstratas em cores (ou tons de cinza) de cada pixel se faz localmente em cada computador.

A discussão sobre o tamanho da memória gráfica apresentada acima tomou como base um dispositivo matricial com apenas 256 cores simultâneas na tela. Em terminais de maior número de cores simultâneas o tamanho da tabela de cores pode crescer muito a menos que uma mudança no esquema de representação de cores seja feito. As Figura 2.10 e 2.11 ilustram esta mudança.

A Figura 2.10 apresenta o esquema de índice único, discutido anteriormente, para o dispositivo de apenas 256 cores simultâneas conforme foi exemplificado. Se este esquema de índice único for utilizado  num dispositivo com 24 bits por pixel, mesmo mantidos os 9 bits para cada cor, a tabela de cores teria:

(224 linhas)(27 bits por linha) = 54 Mbytes

Por isto o índice da tabela de cores para estes dispositivos é decomposto da maneira ilustrada na Figura 2.11. Neste esquema um grupo de bits de uma posição no frame buffer define o índice do vermelho, outro grupo o índice do azul, e os demais do verde. Daí o nome de índice decomposto.

µ §

Figura 2.10 - Dispositivos Matriciais Coloridos de Índice Único

µ §

Figura 2.11 - Dispositivos Matriciais Coloridos de Índice Decomposto

A Tabela 2.2 ilustra os diversos dispositivos matriciais de rastreamento que são controlados pelo GKS/puc. Nota-se nesta tabela os dois parâmetros wtype (tipo da workstation) e conid (identificador da workstation) citados no início do capítulo. Para estes dispositivos o conid serve para informar ao GKS/puc a resolução do dispositivo que ele deve controlar. Nesta mesma tabela observa-se também que 256/256k cores significam 256 cores escolhidas de uma palheta de 256*1024 cores.

| DISPOSITIVO | WTYPES |  |  | RESOLUÇÃO |  |  | CONID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | FORTRAN |  |  |  |  |  | C |  | FORTRAN |
| CGA | "CGA" |  | 7 |  |  | 320x200, 4 cores |  |  | "CGAC0" | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 640x200, 2 cores |  |  | "CGAHI" | 2 |
| EGA | "EGA" |  | 17 |  |  | 640x350, 16/64 cores |  |  | "EGA" | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 640x480, 16/64 cores |  |  | "EEGA" | 2 |
| DATANAV PCG 1024 | "DATANAV" |  | 11 |  |  | 1024x768, 16/256 cores |  |  | "" | x |
| MODEL ONE | "MODEL_ONE" |  | 23 |  |  | RASTER_DEVICE |  |  | "RASTER_DEVICE" | 1 |
|  |  |  |  |  |  | RASTER_DEVICE_01 |  |  | "RASTER_DEVICE_01" | 2 |
|  |  |  |  |  |  | RASTER_DEVICE_02 |  |  | "RASTER_DEVICE_02" | 3 |
| HERCULES | "HERCULES" |  | 24 |  |  | 720x348,monocromático |  |  | "HERCULES" | x |
| VGA | "VGA" |  | 26 |  |  | 640x480, 16/256 cores |  |  | "" | x |
| SUPER VGA | "SVGA" |  | 27 |  |  | 800x600, 256/256k cores |  |  | "SVGA" | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 320x200, 256/256k cores |  |  | "MCGA" | 2 |
| VGA WONDER | "VGAWONDER" |  | 28 |  |  | 1024x768, 16/256k cores |  |  | "" | 1 |
| XLIB VERSÃO 11 | "X11" |  | 32 |  |  | varia de acordo com o servidor X |  |  | "" | x |

Tabela 2.2 - Dispositivos Matriciais Controlados pelo GKS/puc

2.1.4 - Outras Tecnologias

Duas outras tecnologias interativas que não utilizam o CRT apareceram na última década: plasma e cristal líquido. Os painéis de plasma são terminais com comportamento semelhante ao dos vetoriais de armazenamento, embora a primitiva gráfica seja o ponto. Cada pixel na tela é resultante de uma descarga elétrica em um gás (neon), produzida em dois eletrodos. Fornecida a característica de um ponto, esta permanece inalterada até instrução específica para nova mudança (não há portanto necessidade de retraçamento).

Os painéis de plasma são planos, possuem apagamento seletivo e uma tela transparente; não há limite de informação na tela para evitar imagens piscando (flickering). Apresentam, entretanto, limitada capacidade de interação, impossibilidade de cores, pequena velocidade de desenho e uma resolução apenas razoável (em torno de 600 pixels em cada direção).

Os dipositivos de cristal líquido hoje dominam o mercado nas faixa de computador portáteis do tipo laptop e notebook. Suas pricipais vantagens são: baixo consumo de energia e tela plana (menor volume e peso). A qualidade de sua imagem, entretanto, não alcança a qualidade dos terminais baseados em CRT.

Apesar do funcionamento dos dispositivos de cristal líquido ser diferente dos terminais CRT, eles também funcionam com memórias graficas e padrões EGA, VGA, etc... dos dispositivos matriciais de rastreamento. Assim sendo, os controladores de dispositivos do GKS/puc podem ser usados nestes equipamentos sem necessidade de adaptações.

2.2 - DISPOSITIVOS GRÁFICOS DE SAÍDA PASSIVOS

Estes dispositivos têm como finalidade a produção de cópias permanentes sem interação com o usuário. Os principais tipos são os vetoriais de acesso randômico e os matriciais de rastreamento.

2.2.1 - Vetoriais de Acesso Randômico

Nestes terminais a primitiva gráfica é a reta, que pode ser executada em qualquer posição da superfície de visão (papel, microfilme, transparência, etc.), independente da localização anterior. Pertencendo a esta tecnologia temos as plotadoras incrementais de pena (pen plotters), que podem ser de mesa ou de rolo.

As plotadoras de mesa (flatbed plotters) possuem uma superfície horizontal onde o papel é preso. Isto pode ser feito através de vácuo (pequenos orifícios são usados para este fim), de um processo eletrostático ou através de prendedores. Um braço mecânico se movimenta em uma direção da mesa, e nele existem uma ou mais canetas se deslocando na outra direção. Estas, quando baixadas, traçam linhas (ver Figura 2.12).

µ §

Figura 2.12 - Plotadoras Vetoriais de Mesa

Nas plotadoras de rolo (drum plotters) o papel não fica horizontal: um tambor (ou rolo) executa o movimento em uma direção, para frente e para trás, auxiliado por outros dois que seguram o papel, enquanto que sob o braço, agora fixo, as canetas se deslocam na outra direção (ver Figura 2.13).

µ §

Figura 2.13 - Plotadoras Vetoriais de Rolo

As plotadoras de mesa são mais rápidas e precisas que as de rolo. Estas, entretanto, apresentam como vantagem uma dimensão do desenho praticamente ilimitada (pode ter o comprimento do rolo) e se justificam em aplicações que não necessitam de muita precisão, dispensando, portanto, o uso de uma tecnologia mais cara.

A Tabela 2.3 mostra as plotadoras controladodas pelo GKS/puc. Nota-se que, como as plotadoras vetoriais são bem mais lentas que os dispositivos interativos, a implementação do GKS/puc optou por gerar os desenhos num arquivo intermediário. Desta forma, o programa de aplicação não fica parado por um tempo longo quando manda gerar um desenho nestes dispositivos. Este arquivo fica armazenado no disco do computador e pode ser enviado posteriormente para a plotadora, como será discutido a seguir. A especificação de quem é este arquivo é dada na ligação C através do nome do arquivo, e na ligação com FORTRAN através da unidade lógica associada ao arquivo. Assim por, exemplo, um programa de aplicação escrito em FORTRAN tem antes de chamar o GKS/puc, que abrir um arquivo com um comando do tipo:

OPEN (8, FILE='MYFILE.PLT')

e posteriormente passar este identificador de conexão (o número 8, no caso) para a biblioteca GKS/puc. Nota-se que na ligação C a abertura e o fechamento do arquivo são feitos pelo GKS/puc.

Um outro ponto intessante destes dispositivos é que eles admitem diversos tamanhos de papel. Ocorre, entretanto, que as normas internacionais especificam que as implementações do GKS devem ter funções que fornecem o tamanho (em metros) da superfície de vizualição da workstation, no caso o papel. Estas funções são usadas pelo programa de aplicação para, por exemplo, colocar um desenho no centro do papel. Desta forma é necessário que o programa de aplicação, ao informar o GKS/puc para qual plotadora ele deseja gerar o desenho, especifique também o tamanho do papel que deverá ser usado neste serviço. Uma outra opção, mais rígida, seria limitar para cada plotadora o tamanho máximo do papel. Esta segunda opção não foi a escolhida porque dificultaria o posicionamento de desenho nas folhas menores.

Ocorre, entretanto, que a norma internacional do GKS só admite dois parâmetros para definir uma workstation: o wtype e o conid. Como uma implementação da PUC-Rio não pode fugir a esta regra, optou-se por colocar esta informação no conid. Nas chamadas em C simplesmente aumentou-se o string com as palavras A0, A1, A2, A3 e A4 indicando os tamanhos de papel padronizados pela ISO. Nas chamadas FORTRAN utilizou-se o mesmo número que indica o arquivo associado para de acordo com o seu valor numérico especificar o papel conforme mostra a Tabela 2.3.

Para enviar o arquivo gerado para uma plotadora conectada em uma porta de comunicação serial com X-ON/X-OFF, deve-se utilizar o utilitário PLOTA.COM fornecido com o GKS/puc. A Tabela 2.4 mostra os parâmetros da linha de comando deste utilitário.

| DISPOSITIVO | CONID |  | DESCRIÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | FORTRAN |  |  |
| CALCOMP M84 | - | x |  | - |
| CALCOMP 1044 GT | - | x |  | - |
| HOUSTON DP-3 | - | x |  | - |
| HOUSTON DMP-51 | "arq_nome A1" | [1..50] |  | folha A1 (594x841 mm) |
| MP / TDD 21 | "arq_nome A2" | [51..100] |  | folha A2 (420x594 mm) |
|  | "arq_nome A0" | [101..] |  | folha A0 (841x1189 mm) |
| HP7475A / TDD 43 | "arq_nome A4" | [1..50] |  | folha A4 (210x297 mm) |
|  | "arq_nome A3" | [51..] |  | folha A3 (297x420 mm) |
| HP 7585 / IBM 6186 | - | x0 |  | folha A0 (841x1189 mm) |
|  | - | x1 |  | folha A1 (594x841 mm) |
|  | - | x2 |  | folha A2 (420x594 mm) |
|  | - | x3 |  | folha A3 (297x420 mm) |
|  | - | x4 |  | A4 (210x297 mm) |

Tabela 2.3 - Plotadoras Controladas pelo GKS/puc

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| F | arq | Nome do arquivo que será enviado |
| C | 1 | Utiliza porta de comunicação 1 |
|  | 2 | Utiliza porta de comunicação 2 |
| B | 9600 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 9600 bpi |
|  | 4800 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 4800 bpi |
|  | 2400 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 2400 bpi |
|  | 1200 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 1200 bpi |
|  | 600 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 600 bpi |
|  | 300 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 300 bpi |
|  | 150 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 150 bpi |
|  | 110 | Utiliza taxa de transmissão da porta de comunicação 110 bpi |
| P | E | Utiliza paridade da porta de comunicação Par |
|  | O | Utiliza paridade da porta de comunicação Ímpar |
|  | N | Sem paridade da porta de comunicação |
| S | 1 | Utiliza 1 stop-bit durante a transmissão |
|  | 2 | Utiliza 2 stop-bits durante a transmissão |
| D | 7 | Utiliza 7 bits de dados |
|  | 8 | Utiliza 8 bits de dados |

Tabela 2.4 - Parâmetros do Plota

2.2.2 - Matriciais por Rastreamento

A primitiva gráfica destes dispositivos é o ponto. As figuras são armazenadas em matrizes de pontos, e a cada um é associado um caracter, uma cor e/ou uma intensidade. A impressão se processa linha a linha (não é randômica). Funcionam com esta técnica as plotadoras eletrostáticas, as copiadoras de tela, as plotadoras de injeção de tinta, as impressoras matriciais e as impressoras a laser.

Nas plotadoras eletrostáticas (eletrostatic plotters) a imagem é obtida em duas etapas: primeiro o papel é carregado, ponto a ponto, com cargas de mesmo sinal para posições a serem escurecidas; muito rapidamente a seguir, o papel é exposto a uma tinta com carga oposta, e o desenho se forma. A maioria dos equipamentos usando esta tecnologia só consegue criar figuras em preto e branco, sendo possível, entretanto, diferentes tonalidades de cinza. Sua principal vantagem é a velocidade: as plantas são obtidas rapidamente, não importando a complexidade do desenho (velocidade constante para cada tamanho padrão).

As copiadoras de tela (hardcopy devices) são usadas para reproduzir a imagem de um terminal gráfico. Esta cópia pode ser obtida através de mapeamento ponto a ponto do conteúdo da tela (scanning hardcopy devices) e de conversão do sinal de vídeo para dados de plotadoras matriciais (video based hardcopy devices). Os resultados são de baixa qualidade, servindo mais como material para discussões antes do desenho final.

As plotadoras de injeção de tinta (ink-jet plotters) foram desenvolvidas para representar áreas em vez de linhas coloridas: o papel passa através de um rolo, onde um braço fixo permite o movimento lento de três injetores de tinta (vermelho, verde e azul), em direção perpendicular ao andamento da planta. Cada parte do desenho recebe, então, quantidades diferentes de tinta, produzindo a cor desejada. Esta tecnologia tem baixado de preço, embora não seja recomendada para trabalhos técnicos de muita precisão.

As impressoras matriciais e as impressoras a laser possuem uma memória gráfica semelhante a um terminal matricial de rastreamento de um bit de profundidade. Uma das características mais marcantes destes dispositivos é sua resolução. As impressoras matriciais variam de 60 a 120 pontos por polegada e as impressoras a laser trabalham normalmente com resoluções de 300 e 400 pontos por polegadas. A qualidade da impressão está diretamente vinculada à resolução.

Uma outra característica interessante destas impressoras foi a adoção de alguns padrões pelos fabricantes destes equipamentos. As impressoras matriciais seguem um padrão definido pela EPSON, e as impressoras a laser o PostScript. A diferença fundamental entre estes dois padrões é que o primeiro é um padrão muito básico, quase de comunicação, enquanto que o segundo é praticamente uma linguagem gráfica de alto nível. De qualquer forma, para atender a variedade de impressoras existentes no mercado, o GKS/puc teve apenas que escrever controladores para estes dois padrões. A exceção a esta regra foi a LaserJet II da HP. Esta impressora é bastante difundida e o padrão PostScript vem implementado em um cartucho adicional que nem sempre é adquirido pelos usuários do GKS/puc. Por isto a Tabela 2.5 mostra um controlador especial para este dispositivo. Nota-se ainda nesta tabela que, de maneira semelhante às plotadoras, os identificadores de conexão conids representam não somente o arquivo onde será colocada a descrição do desenho, mas também o tipo e até a orientação do papel (no caso do PostScript).

| DISPOSITIVO | CONID |  | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | FORTRAN |  |
| 12 - IMP. DE CARACTERES | "" | x | - |
| 14 - IMPRESSORA EPSON | "arq_nome 80 51" | x50 | 80 colunas x 51 linhas |
|  | "arq_nome 80 66" | x51 | 80 colunas x 66 linhas |
|  | "arq_nome 132 51" | x52 | 132 colunas x 51 linhas |
|  | "arq_nome 132 66" | x53 | 132 colunas x 66 linhas |
| 18 - HP LASERJET II | "arq_nome A" | [1..50] | folha A (8.5x11.0 in.) |
|  | "arq_nome A4" | [51..] | folha A4 (210x297 mm) |
| 34 - POSTSCRIPT | "arq_nome A4 estilo densidade" | xy1 | folha A4 (210x297 mm) |
|  | "arq_nome LETTER estilo densidade" | xy2 | folha LETTER (8.5x11.0 in.) |
|  | "arq_nome LEGAL estilo densidade" | xy3 | folha LEGAL (8.5x14.0 in.) |
|  | "arq_nome EXECUTIVE estilo densidade" | xy4 | folha EXECUTIVE (7.25x10.5 in.) |
|  | "arq_nome tamanho PORTRAIT densidade" | x1z | PORTRAIT |
|  | "arq_nome tamanho LANDSCAPE densidade" | x2z | LANDSCAPE |
|  | "arq_nome tamanho estilo 72" | x3z | 72 dpi |
|  | "arq_nome tamanho estilo 85" | x4z | 85 dpi |
|  | "arq_nome tamanho estilo 150" | x5z | 150 dpi |
|  | "arq_nome tamanho estilo 300" | 1yz | 300 dpi |
|  | "arq_nome tamanho estilo 400" | 2yz | 400 dpi |

Tabela 2.5  - Identificadores de Conexão dos Dispositivos Matriciais Passivos

Os arquivos gerados pelo controlador de impressoras matriciais deve ser enviado para a impressora através do utilitário jet distribuído pelo GKS/puc. A Tabela 2.6 mostra parâmetros que são utilizados na linha de comando deste utilitário para definição de atributos do tipo qualidade e formulário.

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Q | A | Qualidade apresentação |
|  | R | Qualidade rascunho |
|  | E | Qualidade enfatizado |
| C | 80 | Usa formulário de 80 colunas |
|  | 132 | Usa formulário de 132 colunas |
| L | 51 | Usa formulário de 51 linhas |
|  | 66 | Usa formulário de 66 linhas |
| O | A | Otimização ativa |
|  | I | Otimização inativa |
| P | - | Provoca uma pausa antes da impressão de uma página |

Tabela 2.6 - Parâmetros do JET

Os arquivos gerados pelo controlador LaserJet II, devem ser enviados para a impressora através do utilitário do GKS/puc: LaserJet. A Tabela 2.7 mostra os parâmetros da linha de comandos deste utilitário para definir o nome do arquivo gerado pelo GKS/puc, para onde o bitmap deve ser envidado (prn ou arquivo), e a resolução da impressora.

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| E | arq | Nome do arquivo com as diretivas |
| S | arq | Nome do arquivo de saída com os comandos de impressão |
| R | B | Resolução Baixa (75 dpi) |
|  | I | Resolução Intermediária (média) (100 dpi) |
|  | A | Resolução Alta (150 dpi) |
|  | M | Resolução Máxima (300 dpi) |

Tabela 2.7 - Parâmetros do LASERJET

Finalmente, a Tabela 2.8 mostra os parâmetros disponíveis no utilitário Jet Versatec.

| Parâmetro | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ARQUIVO | "nome" | Nome do arquivo de plotagem |
| PLT | bw | Plotter preto e branco |
|  | co | Plotter colorida |
|  | st | Gera estatística do arquivo |
| CÓPIAS | n | Número de cópias |

Tabela 2.8 - Parâmetros do JET VERSATEC

2.2.3 - Dispositivos Lógicos de Exportação e Importação de Figuras

Seguindo as idéias de padrões de descrição de imagem, presentes nas impressoras, o GKS/puc tem ainda dois controladores especiais o DGN e o DXF. Eles descrevem a imagem gerada pelo GKS/puc no formato adotado pelos sistemas de desenho da MicroStation da INTERGRAPH e pelo AutoCAD da AutoDesk, respectivamente. Estes controladores, juntamente com o controlador PostScript, permitem que imagens geradas pelo GKS/puc possam ser exportadas para uma grande variedade de programas de desenho que importam estes formatos.

A Tabela 2.9 mostra o conid (identificador de workstation) destes controladores. Esta tabela, mostra ainda, três outros controladores: o metafile input, o metafile output e o CGM. Os dois primeiros são os controladores que lêem e gravam comandos do GKS em um arquivo. O terceiro é o formato oficial da ISO de exportação de figuras entre os diversos sistemas. Como ele permite três tipos de formatos no arquivo, o conid é usado para distinguir entre eles.

| DISPOSITIVO | CONID |  | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | FORTRAN |  |
| 2 - METAFILE INPUT | "arq_nome" | x |  |
| 3 - METAFILE OUTPUT | "arq_nome" | x |  |
| 19 - MICROSTATION (DGN) | "arq_nome" | x |  |
| 20 - AUTOCAD (DXF) | "arq_nome" | x |  |
| 29 - CGM | "arq_nome binary | x0 | codificação binária |
|  | "arq_nome clear" | x1 | codificação texto legível |
|  | "arq_nome character" | x2 | codificação caracter |

Tabela 2.9 - Controladores de Exportação e Importação de Desenhos

2.3 - DISPOSITIVOS GRÁFICOS DE ENTRADA

Devido à grande variedade existente, os mecanismos de entrada (ditos input devices) são classificados pelo tipo de informação que eles capturam para o computador. Tem-se, então, a seguinte classificação:

Localizadores (locators) - permitem obter a localização (coordenadas) de um ponto na superfície de visão (por exemplo, tela do terminal gráfico). O mecanismo físico típico desta classe é a mesa digitalizadora (data tablet). Como mostrado na Figura 2.15, a mesa digitalizadora é um dispositivo capaz de reconhecer a posição de uma caneta (stylus), através de pertubações magnéticas. Três estados distintos da caneta são reconhecíveis: "longe", "perto" e "sobre". A cada ponto da mesa é feito corresponder um ponto na superfície de visualização, através de cursor gráfico (ver Figura 2.14). Quando a caneta está "longe" da mesa o cursor não é mostrado; ao se colocar a caneta "perto" o cursor acompanha na tela o movimento da mesa; finalmente quando a caneta é apertada na mesa ("sobre"), a coordenada do cursor é enviada ao computador.

µ §

Figura 2.14 - Mesa Digitalizadora (Localizador)

Selecionadores (picks) - permitem apontar para um elemento de desenho. Elementos de desenho são retas, marcas, textos e áreas. Um dispositivo natural de selecionar é a caneta ótica (light pen): é um mecanismo capaz de perceber os elementos de desenho sendo redesenhados em um terminal do tipo vetorial dinâmico ou matricial de rastreamento (ver item 2.1.3). A caneta pode ter um facho luminoso para indicar qual trecho da tela está sendo apontado. Ao contrário do que pode parecer externamente, a caneta ótica lê e não imprime na tela. No instante em que o feixe de elétrons passa pela posição onde ela se encontra, a unidade de controle gráfica do dispositivo é informada que aquele elemento de desenho está sendo apontado. Desta forma, o elemento de desenho e o segmento a que ele pertence são enviados ao computador (ver Figura 2.15).

µ §

Figura 2.15 - Caneta Ótica: Selecionador

Valoradores (valuators) - servem para se obter um valor real dentro de uma escala pré-fixada. São muito usados em terminais dinâmicos para variação de escala, ou em terminais coloridos, para mudança de cor e brilho: o escalar entrado muda imediatamente o comportamento da figura na tela. O mecanismo físico mais representativo deste conceito é o dial ou potenciômetro.

Teclados (keyboards) - dispositivos já existentes na computação convencional, permitem a entrada de valores alfanuméricos. É melhor representado fisicamente pelo teclado de um terminal.

Botões (buttons) - são usados para uma escolha entre várias opções: um menu é sugerido ao usuário, onde cada alternativa é representada por um botão. A atitude a ser tomada dependerá, portanto, do botão escolhido. Os dispositivos mais representativos são botões, separados do teclado, concebidos para este fim.

Os fabricantes de dispositivos de entrada frequentemente apresentam produtos que incluem num mesmo equipamento várias destas funções descritas acima. Um exemplo são as mesas digitalizadoras em que a caneta é substituida por uma lente com diversos botões.

Uma outra prática bastante difundida entre fabricantes de mecanismos de entrada é o uso de simulação por software de funções que não a natural do equipamento. Assim, por exemplo, uma mesa digitalizadora, quando acoplada a um terminal interativo inteligente, funciona como um mecanismo de seleção (pick).

Algumas das principais mesas digitalizadoras atualmente controladas pelo GKS/puc estão na Tabela 2.10. Para controlar mice o GKS/puc adota o padrão MicroSoft para este dispositivo. Assim, mice de outros fabricantes como a Logitech podem ser usadas como dispositivo de entrada a partir da instalação do programa residente que vem junto com a mouse.

|  | Fabricante | Modelo | Área útil (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIGICON | MDD 1212 | 305 x 305 |
|  |  | MDD1812 | 457 x 305 |
|  |  | MDD 2020 | 508 x 508 |
|  |  | MDD 2414 | 610 x 432 |
|  |  | MDD 4836 | 1219 x 914 |
|  |  | MDD 6042 | 1524 x 1067 |
|  | DIGIGRAF | da Vinci |  |
|  |  | Rembrandt |  |
|  |  | Van Gogh |  |

Tabela 2.10 - Mesas Controladas pelo GKS/puc

PROBLEMAS

1.	Como se classificam funcionalmente os dispositivos gráficos?

2.	Quais as tecnologias utilizadas em dispositivos CRT? Qual a principal vantagem e desvantagem de cada uma delas? Cite um exemplo de equipamento baseado em cada uma destas tecnologias. O que é um pixel?

3.	Descreva a memória gráfica de um dispositivo matricial que possui uma resolução de 1024x1024, com 256 cores simultâneas escolhidas de uma palheta de 4096 cores.

4.	Considere um objeto representado por 10240 linha de 1 cm desconectadas. Compare o tamanho das memórias necessárias para armazenar as imagens deste objeto vetorialmente (vector display list) e matricialmente (bit planes). Assuma que a codificação vetorial utilize 8 bits para o código de operação (op-code) para especificar move, draw, etc... e 10 bits para cada uma das 4 coordenadas do vetor (x1, y1, x2, y2). Assuma também que a memória gráfica matricial represente 1024x1024 pixels com 2 cores por pixel (preto e branco). Como estes tamanhos de memória variam com o número de vetores e o tamanho de cada vetor? Quantos pontos são endereçaveis numa linha horizontal em ambas as codificações?

5.	Quantas linhas tem a tabela de cores de um terminal com 12 bits/pixel se ele utilizar a idéia de índice decomposto (4 Red, 4 Green, 4 Blue) ?

6.	Como se classificam os dispositivos lógicos de entrada? Dê exemplo de um dispositivo físico que melhor se adapte para cada uma das classes lógicas.

7.	Explique o funcionamento de uma caneta ótica. Qual a principal dificuldade em utilizá-la como um mecanismo localizador? Como contornar esta dificuldade?

Nota-se que aqui a palavra workstation  se refere ao sentido dado pelo GKS, dispositivo lógico. Não tem nada a ver com as SUNs, DECs e HPs do mercado.